سئو الات نقشه برداری

1)حداقل مقیاس نقشه های بزرگ مقیاس چیست؟

2) فاصله ی دو نقطه ی  A و B بر روی نقشه با مقیاس 1:250  برابر 32 سانتی متر است. این فاصله بر روی نقشه ی با مقیاس 1:1000  چند سانتی متر است؟

3) قطعه زمینی به مساحت 8960 متر مربع روی نقشه سطحی برابر 6/5 سانتی متر مربع را اشغا ل کرده مقیاس نقشه چقدر است ؟

4) یک میلی متر در روی  نقشه ای با مقیاس 1:500 چند متر در روی زمین است ؟

5) فاصله ی  بین دو نقطه در روی نقشه ای با مقیاس 1:2000 برابر است با 2/12  میلی متر. این فاصله در روی زمین چند متر است؟

6) نقشه ی زمینی است به شکل مربع با مقیاس 1:1000 که طول هر ظلع آن 2/20  میلی متر می باشد، مساحت زمین چند متر مربع است ؟

7) یک ضلع مربعی روی زمین 125 متر مربع است. مساحت مربع روی نقشه ی 1:500 چند سانتی متر مربع است؟

8) طول پاره خطی روی نقشه 5/26 میلی متر و روی زمین 6/10 متر می باشد. مقیاس نقشه کدام است؟

9) مساحت قطعه زمینی به شکل مستطیل و به ابعاد 200x 400 متر در نقشه ای با مقیاس 1:200 برابر 200 سانتی متر مربع است. مساحت زمین در نقشه ای با مقیاس 1:500 چند سانتی متر مربع است؟

10)  قرار است نقشه ی زمینی مستطیل شکل به ابعاد 150 متر در 200 متر در کادری مربعی شکل به طول 10 سانتی متر رسم شود.مقیاس مناسب  این نقشه چیست؟

11) نقشه برداری ارتفاعی را تعریف کنید؟

12) مختصات قائم الزاویه ای دو نقطه A و B به شرح زیر است .فاصله ی دو نقطه چقدر است؟XA=3347/56m         XB=24579/31m   YA=3465/54m            YB=24380/70m

13) مختصات قطبی دو نقطه ی Aو B به شرح زیر است.فاصله ی بین دو نقطه چقدر است؟rA=145/61  rB=274/56   θA=64⁰   θB=24⁰

14 )برای محاسبه ی شیب یک سطح مایل بین دو نقطه، چه داده هایی لازم است؟

- 15) ) با توجه به شکل زیر ، ارتفاع نقطه B  را بدست آورید

2.5

3.5

A=1100 m

B