چكيده

در این تحقیق نانوکاتالیزور  Ce-Co/Al2O3با استفاده از سه روش متفاوت تهیه شد. خواص فیزیکیوشیمیایی هر سه نانوکاتالیزور تهیه شده با استفاده از تکنیک‌های XRD، SEM و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عملکرد کاتالیزوری نانوکاتالیزورها در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل و سیکلوهگزانول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسیهای ساختاری نانوکاتالیزورها، تاثیر روش سنتز بر ویژگیهای ساختاری نانوکاتالیزورها را نشان داد. در واقع روش سنتز به کار گرفته شده در تهیه نانوکاتالیزورها بر روی پارامترهایی همچون اندازه ذرات، مساحت سطح و مورفولوژی اثر میگذارد.

در طراحی روش سنتز نانوکاتالیزورها، ترتیب افزودن شدن فلزات به پایه متفاوت در نظر گرفته شد. به منظور تهیه نانوکاتالیزور اول، فلزات سریم و کبالت به طور همزمان به پایه اضافه گردید. اما در کاتالیزور دوم، ابتدا کبالت و سپس سریم افزوده شد و در مورد کاتالیزور سوم این روند برعکس انجام گرفت.      همانطور پیشتر گفته شد، خواص فیزیکوشیمیایی نانوکاتالیزورها تحت تاثیر روش سنتز به کار گرفته شده است. این مسئله با توجه به بررسیهای ساختاری مشخص شد. نانوکاتالیزور تهیه شده به روش اول، دوم و سوم به ترتیب دارای اندازه ذرات nm51، nm49و nm38 میباشند. همچنین ساختار نانوکاتالیزور سوم نسبت به دو نانوکاتالیزور دیگر متخلخلتر میباشند.

نتایج حاصل از بررسی عملکرد کاتالیزوری نانوکاتالیزورها در واکنش اکسیداسیون الکلها، تاثیر ویژگیهای ساختاری نانوکاتالیزورهای تهیه شده بر روی عملکرد کاتالیزوری نانوکاتالیزورها را نشان داد. با توجه به دادههای حاصل از تست کاتالیزوری، نانوکاتالیزور تهیه شده به روش اول دارای درصدهای تبدیل 25/32% به بنزآلدئید و 03/28% به سیکلوهگزانون می‌باشد. درصد تبدیل نانوکاتالیزور تهیه شده به روش دوم نسبت به بنزآلدئید و سیکلوهگزانون بهترتیب 30/46% و 91/52% میباشد. نانوکاتالیزور تهیه شده به روش سوم، 65/89 درصد تبدیل نسبت به بنزآلدئید و نسبت به سیکلوهگزانون 15/75 درصد تبدیل را نشان داد. گزینشپذیری نسبت به محصولات برای هر سه نانوکاتالیزور تهیه شده 100% می‌باشد. نتایج نشان میدهد، نانوکاتالیزور تهیه شده به روش سوم دارای عملکرد بهتری در اکسیداسیون الکلها میباشد، کاتالیزور تهیه شده به این روش دارای اندازهی ذرات کوچکتر، مساحت سطح بالاتر و خلل و فرج بیشتر می‌باشد.

كلمات كليدي: فعالیت کاتالیزوری - سریم – کاتالیزور کبالت – اکسیداسیون الکل‌ها