چکیده

به‌کارگیری فلزات نجیب مانند پالادیوم به‌عنوان الکترود کار در پیل سوختی به اثبات رسیده است. بااین‌وجود چالش‌های نظیر مسمومیت آن‌ها به حد واسط‌های اکشایش هیدروکربن‌ها در اند همچنین ،منابع محدود و قیمت بالای آن‌ها وجود دارد. استفاده از حامل‌ها می‌تواند بخش عمده ایی از این چالش‌ها را از طریق افزایش طول عمر کاتالیست و بهبود مساحت سطح و تقویت کارایی آن برطرف سازد . در کار پژوهشی حاضر دو استراتژی دنبال شده است  فعالیت پالادیوم در حضور و غیاب حامل‌های تیتانیوم نیترید  و وانادیوم کربید نسبت به اکسیداسیون  الکل‌های سبک متانول و اتانول مقایسه شده همچنین نحوه قرار گرفتن پالادیوم در سطح حامل با روش‌های احیای شیمیایی و الکتروشیمیایی ارزیابی گردید. رفتار الکتروشیمیایی و فعالیت الکتروکاتالیستی  الکتروکاتالیست های تهیه‌شده با تکنیک‌های ولتامترچرخه ای و کرنومتری پتانسیل ثابت بررسی شد . از تکنیک‌های  میکروسکوپی الکترونی  روبشی گسیل میدان ،طیف‌سنجی انرژی پرتو X ،نقشه‌برداری عنصری ، طیف‌سنجی پلاسمای جفتت شده القایی و پراش پرتوایکس  برای مطالعه نحوه قرارگیری پالادیوم در سطح حامل استفاده شد.

بررسی‌ها نشان داد احیای شیمیایی پالادیوم نسبت به احیای الکتروشیمیایی سبب پراکندگی بالاتر ،مساحت سطح بیشتر و فعالیت کاتالیتیکی بهتر می‌شود  و نیز حضور حامل کربیدی و نیتتریدی فلزات واسطه با ساختار متخلخل ، رفع مسمومیت حد واسط در سطح پالادیوم  و بهبود پراکندگی آن فعالیت کاتالیتیکی پالادیوم را بهبود می‌دهد.

بامطالعه پارامترهای نظیر  اثر غلظت الکل ، سرعت روبش و دما برای فرایند الکترواکسیداسیون الکل ، ضریب انتقال الکترون ،ضریب نفوذ الکل و انرژی اکتیواسیون برای این فرایند محاسبه شد .به‌عنوان نتیجه ، ضریب نفوذ انتقال الکترون نزدیک به 1برای کاتالیست های سنتزی مشاهده شد.

كلمات كليدي: الکترواکسیداسیون، نیترید تیتانیوم، فلز نجیب، کاتالیست، پیل سوختی، کربید وانادیوم