چكيده :

در تحقیق حاضر نانوکامپوزیت سوپر پارامغناطیس MoS2/Co3O4 با درصدهای مختلف ( 30%، 20% و10%  ) سنتز شد و کاربردهای آن، بهعنوان فتوکاتالیست در حذف فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق شامل دو بخش است که در قسمت اول به سنتز نانوذرات Co3O4 به روش سل-ژل، نانوصفحات MoS2 به روش هیدروترمال و در ادامه نانوکامپوزیت MoS2/Co3O4 به روش هیدروترمال پرداخته شده است. برای مطالعه ساختار و مورفولوژی و ویژگیهای کاتالیستی نانوکامپوزیت، تحت آنالیزهای مختلفی نظیر: پراش اشعه ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، دستگاه طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، آنالیز مغناطیسسنج نمونه ارتعاش(VSM)، آنالیز عنصری (EDS )، آنالیز وزنسنجی حرارتی(TGA) مورد بررسی قرار گرفتند. مورفولوژی نانوذرات با دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی بررسی شد و مشخص گردید که MoS2 ساختار ورقهای و Co3O4 ساختار کروی دارد و بهصورت نانوکروی میباشد که، نانوورقههای MoS2 بهعنوان بستر و نانو کرههای Co3O4 بهعنوان فاز دوم نانوکامپوزیت MoS2/Co3O4 بر روی نانوصفحات MoS2 قرار گرفتهاند. طیفسنجی پراش اشعه ایکس نیز نشان داد که نانوذرات بهخوبی تشکیل شدهاند و فازهای موردنظر را دارند. در بخش دوم تحقیق، به بررسی اثر حذف ترکیبات آلی و فلزات سنگین توسط نانوکامپوزیت پرداخته شد که از آنالیز طیفسنجی الکترونی ماوراءبنفش و مرئی استفاده شده است. میزان کارایی و موثر بودن نانوکامپوزیت تحت پارامترهای مختلف از جمله: مقدار متفاوت نانوکامپوزیت MoS2/Co3O4 و با نسبتهای)  30%، 20% و (10%، غلظتهای مختلف از فلزات سنگین، دما و زمان گزارش شده است. فلز سنگین مورد استفاده در این پروژه پتاسیم نیترات بوده که، طی این بررسی مشخص شد که درصد حذف این محلول نیترات در شرایط مختلف توسط نانوکامپوزیت (20%) MoS2/Co3O4 و(30%)  MoS2/Co3O4  سنتز شده بهترین عملکرد را نسبت به سایر نانوکامپوزیتهای سنتزشده دارند. در ادامهی تحقیق نانوکامپوزیت(10%)  MoS2/Co3O4، تحت شرایط نور UV بهعنوان فتوکاتالیست برای جذب محلول نیترات مورد بررسی قرار گرفت.

كلمات كليدي: فتوکاتالیست، جاذب، فلزات سنگین، هیدروترمال، نانوکامپوزیتها