چکیده

رنگها دستهای از آلایندههای مهم هستند که تهدید بزرگی برای سلامتی انسان و محیط زیست بشمار میآیند. در نتیجه حذف آنها از فاضلاب ضرورت دارد. در این تحقیق نانوکامپوزیت Fe3O4-ZnO/AC به دو روش سنتز و با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) و طیفسنجی مادون قرمز(FT-IR) شناسایی شدند. فرآیند حذف رنگ توسط هر دو جاذب برای حذف رنگ متیلنبلو و کنگورد مورد مطالعه قرار گرفت.

بیشینه حذف رنگ متیلنبلو با جاذب (1) در 10pH = ، زمانتماس 120 دقیقه، مقدار جاذب  g02/0 و دمای ℃ 70 میباشد و فرآیند حذف رنگ متیلنبلو با این جاذب با ایزوترم لانگمویر تطابق دارد و سینتیک جذب از مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم پیروی میکند. حداکثر ظرفیت جذب برای ایزوترم لانگمویرmg/g  124694 است. همچنین برای جاذب (2) بیشینه حذف در 8pH = ، زمان تماس 90 دقیقه، مقدار جاذبg  02/0 و دمای ℃70 بدست آمد، که فرآیند حذف رنگ از ایزوترم تمکین و مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت میکند.

بیشترین حذف رنگ کنگورد برای جاذب (1) در 2pH = ، مقدار جاذبg  02/0، زمان 90 دقیقه، دمای ℃70 و برای جاذب (2) در 2pH = ، مقدار جاذبg  02/0، زمان 120 دقیقه و دمای ℃10 اتفاق افتاد. فرآیند حذف رنگ از ایزوترم لانگمویر و مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم برای هر دو جاذب پیروی میکند. حداکثر ظرفیت جذب برای هردو جاذبmg/g  125000 بدست آمد. با توجه به نتایج، نانو کامپوزیتهای Fe3O4-ZnO/AC سنتز شده با هردو روشجاذبی موثر برای حذف هر دو رنگ میباشد.

کلمات کلیدی: متیلنبلو، کنگورد، جاذب، نانوکامپوزیت، کربن فعال